# LDZX-30L-I 产品资料

上海申安LDZX-30L-I立式压力蒸汽灭菌器高压灭菌锅 全自控型（非医用型）（已停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

# 适用范围

本产品适用于制药、科研、化工等单位，可对敷料、玻璃器皿、培养基等进行消毒灭菌。

# 灭菌原理

该系列灭菌器利用重力置换的原理，使蒸汽在灭菌器中从上而下，将冷空气从下排气孔排出，排出的冷空气由饱和蒸汽取代，利用蒸汽释放的潜热使物品达到灭菌。

# 技术参数

| 型号（非医疗型） | LDZX-30L LDZX-30L-I | LDZX-50L LDZX-50L-I | LDZX-75L LDZX-75L-I |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | -I型：蒸汽内排 |  |  |
| 容积(L) | 30 | 50 | 75 |
| 灭菌室尺寸(mm) | Φ370x400 | Φ370x550 | Φ370x700 |
| 网篮尺寸(mm) | Φ335x190 | Φ335x360 | Φ335x190,Φ335x360 |
| 时间设定 | 0-99小时 |  |  |
| 温度范围 | 50-126℃ |  |  |
| 设计/工作压力 | 0.23/0.142 Mpa |  |  |
| 电压/功率 | 220V/3.5Kw |  |  |
| 毛重(kg) | 93 | 96 | 101 |
| 外形尺寸(mm) | 570x670x1240 | 570x670x1240 | 570x670x1340 |
| 包装尺寸(mm) | 760x650x1270 | 760x650x1270 | 760x650x1430 |

# 功能配置（●  标准配置 ○  可选配置 ―  不可配置）

| 型号 | LDZX-30L LDZX-50L LDZX-75L | LDZX-30L-I LDZX-50L-I LDZX-75L-I |
| --- | --- | --- |
| 微电脑智能控制系统 | ● | ● |
| 安全联锁装置 | ● | ● |
| 超温超压保护功能 | ● | ● |
| 断水保护功能 | ● | ● |
| 漏电流保护功能 | ● | ● |
| LED 数显运行工作程序 | ● | ● |
| 记忆存储功能 | ● | ● |
| 倒计时预约功能 | ● | ● |
| 预热融化功能 | ● | ● |
| 自动排气 | ― | ● |
| 打印功能 | ○ | ○ |

产品页面 https://www.shshenan.cn/gaoyamiejunqi/30L/LDZX-30L-I.html