# LDZM-40KCS 产品资料

上海申安LDZM-40KCS立式压力蒸汽灭菌器高压灭菌锅医用消毒锅40L（医用型）（已停产）

本资料汇总当前产品页面的产品信息与技术资料，供选型与资料留存使用。

产品状态：已停产

该型号已停产，以下产品介绍、技术参数与价格仅供历史资料查询。现售型号请参阅产品报价单或联系咨询。

# 适用范围

本产品适用于制药、科研、化工等单位，可对敷料、玻璃器皿、培养基等进行消毒灭菌。

# 灭菌原理

该系列灭菌器利用重力置换的原理，使蒸汽在灭菌器中从上而下，将冷空气从下排气孔排出，排出的冷空气由饱和蒸汽取代，利用蒸汽释放的潜热使物品达到灭菌。

# 技术参数

| 型号（非医疗型） | LDZM-40KCS LDZM-40KCS-II | LDZM-60KCS LDZM-60KCS-II | LDZM-80KCS LDZM-80KCS-II |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | KBS-II：全自动控制蒸汽内排 |  |  |
| 容积(L) | 40 | 60 | 80 |
| 灭菌室尺寸(mm) | Φ370x380 | Φ370x560 | Φ370x750 |
| 网篮尺寸(mm) | Φ350x190 | Φ350x360 | Φ350x190 Φ350x360 |
| 时间设定 | 0-99小时 |  |  |
| 温度范围 | 50-134℃ |  |  |
| 设计/工作压力 | 0.24/0.217 Mpa |  |  |
| 电压/功率 | 220V/3.5Kw |  |  |
| 毛重(kg) | KCS:88 / KCS-II:91 | KCS:94 / KCS-II:97 | KCS:101 / KCS-II:105 |
| 外形尺寸(mm) | 560x630x880 | 560x630x1000 | 560x630x1150 |
| 包装尺寸(mm) | 660x800x990 | 660x800x1100 | 660x800x1250 |

# 功能配置（●  标准配置○  可选配置―  不可配置）

| 型号 | LDZM-40L LDZM-60L LDZM-80L | LDZM-40L-I LDZM-60L-I LDZM-80L-I |
| --- | --- | --- |
| 微电脑智能控制系统 | ● | ● |
| 安全联锁装置 | ● | ● |
| 超温超压保护功能 | ● | ● |
| 断水保护功能 | ● | ● |
| 漏电流保护功能 | ● | ● |
| LED 数显运行工作程序 | ● | ● |
| 记忆存储功能 | ● | ● |
| 倒计时预约功能 | ― | ― |
| 预热融化功能 | ― | ― |
| 蒸汽内排 | ― | ● |
| 打印功能 | ○ | ○ |

产品页面 https://www.shshenan.cn/gaoyamiejunqi/40L/LDZM-40KCS.html